Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №1

Вариант 6

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /А.И. Койков/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: изучение системы команд и способов адресации микропроцессоров с архитектурой x86.

Индивидуальное задание: Напишите программу на Ассемблере, которая реализует выражение в соответствии с вариантом (таблица 1). Определите, происходит ли переполнение при вычислении выражения.

Таблица 1 – Варианты заданий

| Вариант | Исходные данные | Задание |
| --- | --- | --- |
| 6 | X = 18 Y = 33 Z = 8 | Вычислить M=X*4+ Z'*4 - Y*4, где Z' – получено в результате циклического сдвига влево на 5 разрядов через перенос Z |

Написали код программы на Ассемблере, представленный на рисунке 1:

.686

.model flat,stdcall

.stack 100h

.data

X   dd 18

Y   dd 33

Z   dd 8

M   dd ?

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

mov eax, Z

clc

mov ecx, 5

rcl eax, cl

shl eax, 2

mov ebx, eax

mov eax, X

shl eax, 2

add ebx, eax

mov eax, Y

shl eax, 2

sub ebx, eax

mov M, ebx

invoke ExitProcess,0

End Start

Рисунок 1 – Код программы

Рисунок 2 – Верификация результатов

Рисунок 3 - Регистры

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные арифметические и логические команды микропроцессора x86. В процессе выполнения варианта 6 изучены:

- Команда mov для пересылки данных между регистрами и переменными.

- Команда clc для сброса флага переноса.

- Циклический сдвиг rcl с использованием флага переноса.

- Логический сдвиг shl для умножения на степень двойки.

- Арифметические операции add и sub.

- Работа с регистрами общего назначения (eax, ebx, ecx).