Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №2

«Принципы выполнения команд ветвления, организация циклов и подпрограмм»

Вариант 6

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /А.И. Койков/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Задание по варианту

Текст программы

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

.data

X   dw  0EE21h

Y   dw  04299h

Z   dw  09544h

Q   dw  0545Ah

X1  dw  ?

Y1  dw  ?

Z1  dw  ?

Q1  dw  ?

M   dw  ?

R   dw  ?

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

; ===== ШАГ 1: X', Y', Z', Q' = X-1, Y-1, Z-1, Q-1 =====

mov ax, X

dec ax

mov X1, ax          ; X' = EE20h

mov ax, Y

dec ax

mov Y1, ax          ; Y' = 4298h

mov ax, Z

dec ax

mov Z1, ax          ; Z' = 9543h

mov ax, Q

dec ax

mov Q1, ax          ; Q' = 5459h

; ===== ШАГ 2: M = (X' & Z') or (Y' xor Q') =====

mov ax, X1

and ax, Z1           ; AX = X' & Z' (8400h)

mov bx, ax

mov ax, Y1

xor ax, Q1           ; AX = Y' xor Q' (16C1h)

or  ax, bx           ; AX = M (96C1h)

mov M, ax

; ===== ШАГ 3: ветвление по M =====

cmp M, 0

jg  subp1            ; M > 0 -> подпрограмма 1

jmp subp2            ; M <= 0 -> подпрограмма 2

; ===== ПОДПРОГРАММА 1: R = M/2 + 1344h =====

subp1:

mov ax, M

sar ax, 1            ; деление на 2 со знаком

add ax, 1344h

mov R, ax

jmp check

; ===== ПОДПРОГРАММА 2: R = M*2 - 092Ch =====

subp2:

mov ax, M

sal ax, 1            ; умножение на 2

sub ax, 092Ch

mov R, ax

; ===== ШАГ 5: финальное ветвление =====

check:

cmp R, 31B8h

jge adr1             ; R >= 31B8h -> АДР1

jmp adr2             ; R < 31B8h  -> АДР2

; ===== АДР1: R = R + 221Bh =====

adr1:

mov ax, R

add ax, 221Bh

mov R, ax

jmp finish

; ===== АДР2: R = R xor 913Ch =====

adr2:

mov ax, R

xor ax, 913Ch

mov R, ax

; ===== ЗАВЕРШЕНИЕ =====

finish:

invoke ExitProcess, 0

End Start

- Верификация программы

Рисунок 1 – Контрольные значения

Рисунок 2 – Содержимое регистров

Вывод: В работе изучены команды переходов (jmp, call, ret, loop) и использование стека для вызова подпрограмм. Рассмотрена передача параметров через регистры и стек. Разработана программа на ассемблере с циклами, ветвлениями и подпрограммами, проверенная на тестовых данных.