Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №3

«Использование математического сопроцессора»

Вариант 6

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /А.И. Койков/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения арифметическихкоманд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.

Задание по варианту:

- Текст программы

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

.data

matrix dd 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16

sumRows dd 0

sumCols dd 0

.code

Start:

finit

fldz

mov esi, offset matrix

mov ecx, 2

rows_loop:

fild dword ptr [esi]

fadd

fild dword ptr [esi+4]

fadd

fild dword ptr [esi+8]

fadd

fild dword ptr [esi+12]

fadd

add esi, 32

loop rows_loop

fistp dword ptr [sumRows]

fldz

mov esi, offset matrix

mov ecx, 4

cols_loop:

fild dword ptr [esi]

fadd

fild dword ptr [esi+8]

fadd

add esi, 16

loop cols_loop

fistp dword ptr [sumCols]

invoke ExitProcess, 0

End Start

- Верификация программы

Рисунок 1 – исходный массив

Рисунок 1 – Контрольные значения

Рисунок 2 – Содержимое регистров

Вывод: В ходе лабораторной работы было изучено использование математического сопроцессора FPU в архитектуре x86. Была разработана программа на ассемблере для вычисления суммы элементов двумерного массива, расположенных в нечётных строках и нечётных столбцах.

В программе использовались 32-разрядные целые числа без знака и команды сопроцессора:

- finit — инициализация FPU;

- fldz — загрузка нуля в стек FPU;

- fild — загрузка целого числа в FPU;

- fadd — сложение чисел;

- fistp — сохранение результата из FPU в память.

Также были использованы циклы, указатели на память и адресация элементов массива. В результате работы были получены корректные значения сумм для заданного массива.